Documentação Técnica: Projeto Falcon-8

Arquitetura RISC de 16-bit para Sistemas Automotivos Autônomos

# 1. Visão Geral do Projeto

O Falcon-8 é um processador didático de 16 bits, inspirado na filosofia RISC-V, projetado para processamento de alto desempenho em sistemas embarcados de tempo real. O foco principal da implementação é o controle dos sistemas de segurança do veículo Dolphin Autonomous, especificamente o Sistema de Frenagem Inteligente (SFI) e o Controle de Velocidade Adaptativa (CVA).

## 1.1 Metas de Desempenho

- Velocidade de Reação: 140–300x superior à reação humana.

- Arquitetura: Suporte a implementações Monociclo e Pipeline de 3 estágios.

# 2. Especificações da Arquitetura

## 2.1 Unidade de Dados e Instruções

- Tamanho da Palavra de Dados: 8 bits.

- Tamanho da Instrução: 16 bits (comprimento fixo).

- Espaço de Endereçamento: 8 bits.

- Registradores: 8 registradores de uso geral (R0–R7).

- R0: Hardwired zero (sempre zero).

- Diferencial Técnico: O Falcon-8 utiliza um campo único de "funct" para identificação de operações, simplificando a unidade de controle em comparação aos campos funct3/funct7 do RISC-V padrão.

## 2.2 Banco de Registradores (Convenção)

| Registrador | Nome | Função / Uso Sugerido |
| --- | --- | --- |
| R0 | zero | Constante zero |
| R1 | t0 | Temporário (endereços e cálculos) |
| R2 | t1 | Valores de Sensores |
| R3 | t2 | Constantes e Limites |
| R4 | t3 | Comparações de decisão |
| R5 | s0 | Valores preservados |
| R6 | s1 | Resultados finais e Atuadores |
| R7 | ra | Endereço de retorno (JAL) |

# 3. Mapa de Memória (I/O Mapeado em Memória)

O sistema utiliza endereçamento de 8 bits para a memória de dados (256 bytes).

## 3.1 Entrada de Sensores (0x10 – 0x1F)

- 0x10: Distância frontal (m)

- 0x11: Velocidade atual do veículo (km/h)

- 0x12: Limite de segurança (m)

- 0x13: Velocidade máxima permitida na via (km/h)

- 0x14: Velocidade do veículo à frente (km/h)

- 0x15: Distância do veículo à frente (m)

## 3.2 Saída para Atuadores (0x20 – 0x2F)

- 0x20: Comando de freio (0: OFF, 1: Normal, 2: Emergência)

- 0x21: Status do sistema (0: Normal, 1: Alerta, 2: Emergência)

- 0x22: Comando do acelerador (0–255, PWM)

- 0x23: Velocidade-alvo calculada pelo CVA

# 4. Módulos Funcionais e Lógica de Processamento

## 4.1 Módulo 1: Sistema de Frenagem Inteligente (SFI)

O SFI monitora constantemente a distância crítica e a velocidade para evitar colisões.

Lógica de Atuação:

- Se Distância < Segurança E Velocidade > Limite: Emergência.

- Se Distância < Segurança E Velocidade ≤ Limite: Alerta/Freio Normal.

## 4.2 Módulo 2: Controle de Velocidade Adaptativa (CVA)

O CVA ajusta o torque do motor via PWM baseando-se no tráfego à frente.

Cálculo de Velocidade-Alvo (Vel_Alvo):

- Distância < 10m: Vel_Alvo = Vel_Atual ÷ 2 (via instrução SRL).

- Distância > 20m: Vel_Alvo = Vel_Atual × 2 (via instrução SLLI), limitada a 120 km/h.

- Zona Intermediária: Vel_Alvo = Vel_Frente.

Implementação do PWM:

O comando de aceleração é calculado pela fórmula:

PWM = (Vel_Alvo × 255) / 120

Nota: Na implementação otimizada do Falcon-8, utiliza-se o deslocamento de bits para aproximação rápida.

# 5. Casos de Teste e Validação

Para garantir a confiabilidade do hardware, foram estabelecidos cenários de teste com intervalos de tolerância técnica.

## 5.1 Validação do SFI

| Caso | Cenário | Entrada (0x10, 0x11) | Saída Esperada (0x20, 0x21) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Emergência (Pedestre) | 2m, 60km/h | 2, 2 |
| 2 | Operação Normal | 50m, 40km/h | 0, 0 |
| 3 | Alerta (Semáforo) | 2m, 20km/h | 1, 1 |

## 5.2 Validação do CVA (Cálculos de PWM)

| Caso | Cenário | Vel. Alvo | PWM Implementado | Tolerância |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Redução (8m) | 30 km/h | 60 | [50 - 80] |
| 7 | Aumento (25m) | 100 km/h | 200 | [200 - 220] |
| 8 | Manutençao (15m) | 55 km/h | 110 | [110 - 125] |
| 9 | Limite de Segurança | 120 km/h | 255 | 255 (Fixo) |

# 6. Considerações Técnicas de Implementação

- Store Word (SW): No Falcon-8, a instrução sw utiliza o registrador rs2 como a fonte primária dos dados a serem gravados na memória.

- Análise de Hazards: Para a versão pipeline, o sistema implementa unidades de detecção de conflitos para evitar corrupção de dados entre estágios adjacentes.